AgroTech Dashboard

Documentación Técnica del Código Fuente de la interfaz

agrotech_app_v11.py  ·  Versión 3.0

Brandon Stiven Torres Torres; brandons.torrest@uqvirtual.edu.co
El código fuente y una versión resumida de este documento puede ser encontradas en el siguiente enlace: https://github.com/Brator22/Interfaz-agrotech

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Versión de la app | v3.0 |
| Plataforma objetivo | Raspberry Pi 4 / 5 |
| Lenguaje | Python 3.11+ |
| Framework de UI | Flet 0.84+ |
| Protocolo de datos | MQTT (paho-mqtt) |
| Broker MQTT | Mosquitto (localhost:1883) |
| Archivo principal | agrotech_app_v11.py |

# Tabla de Contenidos

Este documento cubre todos los aspectos del código para que cualquier desarrollador pueda entender, mantener y extender la aplicación sin necesidad de explicaciones adicionales.

| # | Sección |
| --- | --- |
| 1 | Descripción General del Sistema |
| 2 | Arquitectura del Código |
| 3 | Instalación en Raspberry Pi 5 |
| 4 | Sección por Sección del Código |
| 4.1 | Importaciones |
| 4.2 | Configuración Global |
| 4.3 | Paleta de Colores |
| 4.4 | Persistencia de Datos |
| 4.5 | Funciones Auxiliares de Formato |
| 4.6 | Estado Global |
| 4.7 | Sistema de Callbacks |
| 4.8 | MQTT — Suscripción Global |
| 4.9 | Sistema de Cámara |
| 4.10 | Componentes Reutilizables de UI |
| 4.11 | Pantalla 1 — Inicio |
| 4.12 | Pantalla 2 — Selección de Nodo |
| 4.13 | Pantalla 3 — Dashboard |
| 4.14 | Pantalla 4 — Configuración |
| 4.15 | Pantalla 5 — Historial |
| 4.16 | Función Principal main() |
| 5 | Diccionario Completo de Variables |
| 6 | Formato JSON esperado del ESP32 |
| 7 | Flujo de Datos de Extremo a Extremo |
| 8 | Cómo Agregar un Nuevo Nodo |
| 9 | Problemas Frecuentes y Soluciones |

# 1. Descripción General del Sistema

AgroTech Dashboard es una interfaz gráfica de escritorio diseñada para correr en una Raspberry Pi 4 o 5 conectada a una pantalla táctil de 800x480 píxeles. Su propósito es mostrar, en tiempo real, los datos que envían nodos remotos de monitoreo agrícola basados en ESP32.

Cada nodo ESP32 contiene sensores de temperatura y humedad ambiental (DHT22), un sensor de suelo RS-485 de siete parámetros (NPK, humedad, temperatura, conductividad eléctrica y pH), un sensor de batería y, opcionalmente, una cámara ESP32-CAM. Los datos viajan desde los ESP32 hasta la Raspberry Pi usando el protocolo MQTT sobre la red WiFi local.

## ¿Qué hace la aplicación?

- Recibe datos MQTT de todos los nodos agrícolas simultáneamente.

- Muestra los valores de cada sensor en tiempo real con una interfaz táctil optimizada para 800x480.

- Guarda un historial de hasta 500 mediciones por nodo en archivos JSON en disco.

- Permite exportar el historial completo a CSV con un toque.

- Permite configurar el horario de mediciones de los ESP32 (cuántas veces al día miden y a qué hora).

- Muestra imágenes de la cámara ESP32-CAM recibidas vía MQTT como flujo de fragmentos base64.

## Componentes del Sistema

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4/5 | Hardware | Ejecuta la interfaz y el broker MQTT |
| ESP32 | Microcontrolador | Recolecta y publica datos de sensores |
| DHT22 | Sensor | Temperatura y humedad del aire |
| Sensor RS-485 | Sensor | 7 parámetros del suelo (NPK, hum, temp, EC, pH) |
| ESP32-CAM | Módulo | Captura y transmite imágenes por MQTT |
| Mosquitto | Broker MQTT | Enruta mensajes entre ESP32 y la Raspberry Pi |
| Flet | Framework Python | Construye la interfaz gráfica de usuario |
| paho-mqtt | Librería Python | Conecta Python al broker MQTT |

# 2. Arquitectura del Código

El archivo agrotech_app.py está organizado en bloques claramente separados por comentarios visuales de doble línea (══). Cada bloque tiene una responsabilidad única y bien definida. El flujo general sigue este orden:

| Orden | Bloque | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1 | Importaciones | Carga las librerías necesarias |
| 2 | Configuración Global | Define MQTT_BROKER, MQTT_PORT, DATA_DIR y la lista NODOS |
| 3 | Paleta de Colores (C) | Centraliza todos los colores de la UI en un diccionario |
| 4 | Persistencia de Datos | Funciones para leer y escribir JSON y CSV en disco |
| 5 | Helpers de Formato | Convierte valores numéricos crudos a cadenas listas para mostrar |
| 6 | Estado Global | Diccionarios en memoria que guardan el último dato de cada nodo |
| 7 | Sistema de Callbacks | Mecanismo para notificar a la UI cuando llegan datos MQTT |
| 8 | MQTT Global | Hilo de red que escucha todos los topics simultáneamente |
| 9 | Cámara | Reconstruye imágenes JPEG a partir de fragmentos base64 MQTT |
| 10 | Componentes UI reutilizables | Funciones que generan widgets Flet comunes (cards, barra, etc.) |
| 11-15 | 5 Pantallas (build_*) | Cada función build_X() construye y devuelve una pantalla completa |
| 16 | main() | Punto de entrada: crea la ventana, inicia MQTT y gestiona la navegación |

## Modelo de Actualización de la UI

La aplicación NO usa un hilo dedicado de polling. En su lugar, emplea un patrón de observador (Observer Pattern):

- Cuando llega un mensaje MQTT, el cliente paho-mqtt lo procesa en su propio hilo de red.

- El mensaje actualiza el diccionario estado_nodos en memoria.

- Luego llama a notificar_actualizacion(), que recorre la lista _callbacks_actualizacion y ejecuta cada función registrada.

- La pantalla activa tiene un callback registrado (la función actualizar() interna) que lee estado_nodos y llama a page.update() para refrescar la UI de Flet.

Esto significa que aunque estés en la pantalla de Historial, los datos MQTT siguen llegando y actualizando estado_nodos. Cuando regreses al Dashboard verás los datos más recientes de inmediato.

# 3. Instalación Completa en Raspberry Pi 5

## 3.1 Requisitos Previos de Hardware

- Raspberry Pi 5 con sistema operativo Raspberry Pi OS (Bookworm, 64-bit recomendado).

- Pantalla táctil oficial Raspberry Pi de 800x480 px, o cualquier monitor HDMI.

- Conexión a la misma red WiFi o Ethernet que los nodos ESP32.

- Conexión a Internet solo para la instalación inicial.

## 3.2 Paso 1 — Actualizar el Sistema

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Esto asegura que el sistema tenga los paquetes base más recientes antes de instalar Mosquitto y Python.

## 3.3 Paso 2 — Instalar el Broker MQTT Mosquitto

Mosquitto es el servidor MQTT local. Los ESP32 publican sus datos aquí y la Raspberry Pi los recibe.

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

sudo systemctl enable mosquitto

sudo systemctl start mosquitto

Para verificar que está corriendo:

sudo systemctl status mosquitto

# Debe aparecer: Active: active (running)

Si Mosquitto no está corriendo, la app mostrará 'Sin conexión' en el badge MQTT del dashboard. Siempre verifica este paso primero ante cualquier problema.

## 3.4 Paso 3 — Crear la Estructura de Carpetas

mkdir -p ~/agrotech/data

cd ~/agrotech

La carpeta data/ es donde el código guarda automáticamente los historiales JSON y los CSV exportados. El código la crea solo si no existe (línea: os.makedirs(DATA_DIR, exist_ok=True)), pero es buena práctica crearla manualmente.

3.5 Paso 4 — Copiar el Archivo de la App

Copia el archivo agrotech_app.py en ~/agrotech/:

# Desde tu computador (con scp):

scp agrotech_app_v11.py pi@<IP_de_la_Pi>:~/agrotech/

# O directamente en la Pi con un editor:

nano ~/agrotech/agrotech_app_v11.py

## 3.6 Paso 5 — Crear el Entorno Virtual Python

Un entorno virtual aísla las dependencias del proyecto del Python del sistema, evitando conflictos.

cd ~/agrotech

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

# El prompt ahora muestra (venv) al inicio

Debes activar el entorno virtual CADA VEZ que abras una terminal nueva y quieras ejecutar la app. Si no lo haces, Python no encontrará Flet ni paho-mqtt.

## 3.7 Paso 6 — Instalar Dependencias Python

pip install flet==0.84.0

pip install paho-mqtt

pip install flet-desktop --upgrade

Verificar versiones instaladas:

pip show flet

pip show paho-mqtt

| Paquete | Versión Recomendada | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| flet | 0.84.0 o superior | Framework de UI — construye toda la interfaz gráfica |
| flet-desktop | última disponible | Backend nativo para ejecutar Flet como app de escritorio en Pi |
| paho-mqtt | cualquier >= 1.6.1 | Cliente MQTT — conecta Python al broker Mosquitto |

## 3.8 Paso 7 — Ejecutar la Aplicación

cd ~/agrotech

source venv/bin/activate

python agrotech_app.py

La ventana se abrirá a pantalla completa (800x480). Para salir, usa Alt+F4 o cierra la ventana.

## 3.9 Autoarranque al Encender la Pi (Opcional)

Para que la app arranque automáticamente al encender la Raspberry Pi, crea un archivo de servicio systemd:

sudo nano /etc/systemd/system/agrotech.service

Contenido del archivo (reemplaza 'pi' con tu usuario si es distinto):

[Unit]

Description=AgroTech Dashboard

After=graphical.target mosquitto.service

[Service]

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi/agrotech

ExecStart=/home/pi/agrotech/venv/bin/python agrotech_app_v11.py

Restart=on-failure

Environment=DISPLAY=:0

[Install]

WantedBy=graphical.target

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable agrotech

sudo systemctl start agrotech

El servicio depende de graphical.target, lo que garantiza que el escritorio (LXDE/Wayfire) esté listo antes de lanzar la app.

4. Sección por Sección del Código

## 4.1 Importaciones (Líneas 10–17)

import flet as ft

import paho.mqtt.client as mqtt

import json

import threading

import base64

import urllib.request

import os

from datetime import datetime

from typing import Optional

| Módulo | Para qué se usa en la app |
| --- | --- |
| flet (ft) | Todo el framework de UI: ventanas, botones, textos, layouts, etc. |
| paho.mqtt.client | Conectarse al broker Mosquitto, suscribirse a topics y publicar mensajes |
| json | Leer y escribir archivos .json de historial y configuración |
| threading | threading.Event() para la señal de cámara activa (_camara_activa) |
| base64 | Decodificar las imágenes JPEG que llegan fragmentadas por MQTT |
| urllib.request | Importado por compatibilidad; no se usa activamente en v3.0 |
| os | Rutas de archivos (os.path.join, os.makedirs, os.path.exists) |
| datetime | Añadir timestamps a cada dato guardado en el historial |
| Optional (typing) | Anotar el tipo de _mqtt_client como Optional[mqtt.Client] |

## 4.2 Configuración Global (Líneas 23–33)

Esta es la sección que un nuevo desarrollador debe editar primero para adaptar la app a su instalación.

MQTT_BROKER = "localhost"

MQTT_PORT = 1883

DATA_DIR = os.path.expanduser("~/agrotech/data")

os.makedirs(DATA_DIR, exist_ok=True)

NODOS = [

{"id":"nodo1", "nombre":"Nodo 1 · Parcela A",

"topic":"esp32/nodo1/data", "camera_ip":"192.168.137.20", "activo":True},

...

]

| Variable | Tipo | Descripción y cuándo cambiarla |
| --- | --- | --- |
| MQTT_BROKER | str | IP o hostname del broker MQTT. 'localhost' funciona cuando Mosquitto corre en la misma Pi. Si el broker está en otro equipo, pon su IP (ej: '192.168.1.100'). |
| MQTT_PORT | int | Puerto del broker MQTT. El estándar es 1883. Cambiarlo solo si configuraste Mosquitto en un puerto distinto. |
| DATA_DIR | str (ruta) | Carpeta donde se guardan todos los archivos JSON y CSV. os.path.expanduser convierte '~' a la ruta real del usuario (ej: /home/pi/agrotech/data). |
| NODOS | list[dict] | Lista de todos los nodos del sistema. Cada dict describe un nodo (ver tabla siguiente). |

### Campos de cada nodo en la lista NODOS

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | str | Identificador único del nodo. Debe ser un string sin espacios (ej: 'nodo1'). Se usa como nombre de archivo para el historial. |
| nombre | str | Nombre legible que se muestra en la UI (ej: 'Nodo 1 · Parcela A'). |
| topic | str | Topic MQTT al que está suscrito este nodo (ej: 'esp32/nodo1/data'). Debe coincidir EXACTAMENTE con el topic que publica el ESP32. |
| camera_ip | str o None | Dirección IP del módulo ESP32-CAM del nodo. Si el nodo no tiene cámara, pon None. En v3.0 las imágenes llegan por MQTT (topics cam/start, cam/data, cam/end), no por HTTP. |
| activo | bool | True = el nodo se muestra en la grilla y acepta datos MQTT. False = el nodo aparece como 'Desconectado' y no se suscribe a su topic. |

## 4.3 Paleta de Colores — Diccionario C (Líneas 38–46)

Todos los colores de la interfaz están centralizados en un único diccionario llamado C (de Color). Esto permite cambiar el tema visual de toda la app modificando un solo lugar.

C = {

"verde_oscuro": "#1B5E20",

"verde": "#2E7D32",

"azul": "#1565C0",

"naranja": "#E65100",

"cafe": "#4E342E",

...

}

Para usar un color en la UI: C["verde"]. Nunca se escriben códigos hex directamente en los widgets; siempre se referencia el diccionario C.

| Clave | Hex | Dónde se usa |
| --- | --- | --- |
| verde_oscuro | #1B5E20 | Gradiente de la pantalla de inicio |
| verde | #2E7D32 | Barra superior, botón Aplicar Config, borde de tarjetas de batería |
| verde_medio | #388E3C | Iconos de sensores NPK |
| verde_claro | #4CAF50 | Badge 'En línea', indicador MQTT conectado |
| verde_suave | #E8F5E9 | Fondo de tarjetas de batería, fondo de sección de nutrientes en Config |
| azul | #1565C0 | Botón 'Config' en el dashboard, estadísticas de nodos en línea |
| naranja | #E65100 | Tarjeta DHT22 y valor de temperatura ambiental |
| cafe | #4E342E | Botón 'Historial', tarjeta de cámara, sección de CE |
| purpura | #6A1B9A | Valor de pH en sensor de suelo |
| fondo | #F1F5F1 | Color de fondo de todas las pantallas interiores |
| blanco | #FFFFFF | Fondo de tarjetas individuales de sensor |
| gris_texto | #757575 | Subtítulos, etiquetas secundarias, unidades de medida |
| rojo | #C62828 | Badge 'Desconectado', indicador MQTT sin conexión |
| amarillo | #F57F17 | Disponible para alertas visuales futuras |

## 4.4 Persistencia de Datos (Líneas 51–113)

Este bloque contiene todas las funciones que leen y escriben datos en disco. La filosofía es: los datos se guardan cada vez que llegan por MQTT, y se cargan al iniciar la app para mostrar el último estado conocido aunque no haya habido ningún mensaje nuevo.

| Función | Parámetros | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| ruta_historial(nodo_id) | nodo_id: str | Devuelve la ruta completa del archivo JSON de historial, ej: /home/pi/agrotech/data/nodo1.json |
| ruta_config(nodo_id) | nodo_id: str | Devuelve la ruta del archivo de configuración de horario, ej: /home/pi/agrotech/data/nodo1_config.json |
| guardar_dato(nodo_id, dato) | nodo_id: str, dato: dict | Añade un registro al JSON del historial con timestamp. Limita a 500 entradas; si se supera, elimina las más antiguas (historial[-500:]). |
| cargar_historial(nodo_id) | nodo_id: str | Lee y devuelve la lista completa de registros del JSON. Si el archivo no existe, devuelve []. |
| cargar_ultimo_dato(nodo_id) | nodo_id: str | Devuelve solo el último registro (historial[-1]) o None si no hay datos. |
| guardar_config_nodo(nodo_id, horas_list) | nodo_id: str, horas_list: list[int] | Guarda la configuración de horario en JSON, incluyendo las horas elegidas y un timestamp de actualización. |
| cargar_config_nodo(nodo_id) | nodo_id: str | Carga la configuración de horario. Si no existe el archivo, devuelve el default: {"horas": [10, 18]}. |

### Estructura de un registro en el historial JSON

{

"dht": { "t": 25.5, "h": 65.2 },

"suelo": { "N": 45, "P": 30, "K": 120, "hum": 35.5,

"temp": 22.1, "ec": 350, "ph": 6.8 },

"bateria": { "porcentaje": 85.0 },

"timestamp": "2024-01-15 14:30:00"

}

El campo timestamp es añadido automáticamente por guardar_dato(). El ESP32 NO necesita incluirlo en su payload MQTT.

## 4.5 Helpers de Formato (Líneas 118–146)

Estas funciones convierten valores numéricos crudos a cadenas de texto formateadas para la UI. Son puras (sin efectos secundarios) y se usan en dos contextos: al cargar datos del disco al iniciar la app, y al recibir datos MQTT en vivo.

| Función | Entrada | Salida | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| _fi(v) | int, float o None | int como str, o None | _fi(45.9) → 45 |
| _ff(v) | int, float o None | float redondeado a 2 dec, o None | _ff(6.789) → 6.79 |
| _fmt_dht(dato) | dict raw del JSON | {'t': '25.5', 'h': '65.2'} | Acepta 't' o 'temp', 'h' o 'hum' |
| _fmt_suelo(dato) | dict raw del JSON | dict con 7 keys como str | Números enteros para NPK y EC, decimales para otros |
| _fmt_bateria(dato) | dict raw del JSON | {'porcentaje': '85.0'} | Si el valor es None devuelve '--' |

Cuando un valor no existe o es None, todas estas funciones devuelven '--' como string. Esto es lo que la UI muestra cuando no hay datos disponibles.

## 4.6 Estado Global (Líneas 153–178)

El estado global es la 'memoria de trabajo' de la app. Son diccionarios en RAM que guardan los datos más recientes de cada nodo, listos para que cualquier pantalla los lea en cualquier momento sin ir al disco.

### estado_nodos

Diccionario indexado por nodo_id. Se pre-carga desde disco al arrancar la app para que el Dashboard muestre el último dato conocido aunque aún no haya llegado ningún mensaje MQTT nuevo.

estado_nodos = {

"nodo1": {

"dht": {"t": "25.5", "h": "65.2"},

"suelo": {"N": "45", "P": "30", "K": "120",

"hum": "35.5", "temp": "22.1",

"ec": "350", "ph": "6.80"},

"bateria": {"porcentaje": "85.0"},

"ultima_actualizacion": datetime(...),

"ultima_imagen_b64": None, # o string base64 de la última foto

"ultima_imagen_ts": None, # hora de la última foto como 'HH:MM:SS'

"imagen_gen": 0, # contador que sube cada vez que llega foto

},

...

}

| Sub-clave | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| dht | dict | Temperatura (t) y humedad (h) del sensor DHT22, como strings formateados o '--'. |
| suelo | dict | 7 parámetros del sensor de suelo (N, P, K, hum, temp, ec, ph) como strings. |
| bateria | dict | Porcentaje de batería como string. |
| ultima_actualizacion | datetime/None | Objeto datetime de la última vez que llegaron datos MQTT. None si solo hay datos del disco. |
| ultima_imagen_b64 | str/None | Imagen más reciente de la cámara, codificada en base64. None si no ha llegado ninguna foto. |
| ultima_imagen_ts | str/None | Hora en formato 'HH:MM:SS' de la última foto recibida. |
| imagen_gen | int | Contador que incrementa cada vez que llega una foto nueva. El Dashboard lo compara con img_gen_mostrada para saber si hay una imagen nueva sin comparar strings base64. |

### estado_mqtt

estado_mqtt = {"conectado": False}

Diccionario con una sola clave. Se actualiza a True en el callback _on_connect de paho-mqtt y a False en _on_disconnect. El Dashboard lo lee para mostrar el badge verde ('MQTT Conectado') o rojo ('Sin conexión').

## 4.7 Sistema de Callbacks (Líneas 183–201)

Este mecanismo permite que el hilo MQTT (de red, en background) notifique a la pantalla activa (en el hilo principal de la UI) que llegaron datos nuevos, sin que ninguno de los dos sepa nada sobre el otro.

_callbacks_actualizacion = [] # lista de funciones registradas

registrar_callback(callback) # añade una función a la lista

desregistrar_callback(callback) # elimina una función de la lista

notificar_actualizacion() # llama a todas las funciones registradas

El patrón de uso es siempre el mismo: cuando build_dashboard() crea la pantalla, llama a registrar_callback(actualizar). Cuando el usuario navega a otra pantalla (función volver()), llama a desregistrar_callback(actualizar). Así la lista solo contiene callbacks de pantallas activas.

Si una pantalla olvida desregistrar su callback antes de cerrarse, seguirá recibiendo notificaciones y puede intentar actualizar controles que ya no existen, causando errores silenciosos.

## 4.8 MQTT — Suscripción Global (Líneas 206–340)

Este bloque gestiona toda la comunicación MQTT. A diferencia de versiones anteriores que creaban un cliente MQTT por nodo o por pantalla, en v3.0 existe un ÚNICO cliente MQTT global que se inicia al arrancar la app y permanece activo todo el tiempo.

### mqtt_iniciar_global(on_update)

Función principal que inicializa el cliente MQTT y lo conecta al broker. Recibe on_update, que es page.update() de la función main().

| Callback interno | Se ejecuta cuando... | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| _on_connect | La conexión con Mosquitto se establece | Actualiza estado_mqtt['conectado'] = True. Se suscribe a todos los topics de nodos activos y a cam/start, cam/data, cam/end. |
| _on_disconnect | Se pierde la conexión con Mosquitto | Actualiza estado_mqtt['conectado'] = False y notifica a la UI. |
| _on_message_router | Llega cualquier mensaje MQTT | Enruta el mensaje: si el topic empieza con 'cam/', llama a _on_cam_message; si no, llama a _on_message. |
| _on_message | Llega un mensaje de datos de un nodo | Identifica el nodo_id por el topic, parsea el JSON, actualiza estado_nodos, guarda en historial y notifica callbacks. |
| _on_cam_message | Llega un mensaje de imagen de la cámara | Según el topic, llama a cam_on_start, cam_on_chunk o cam_on_end para reconstruir la imagen. |

### Algoritmo de procesamiento de un mensaje de datos

- Recibe el mensaje raw de paho-mqtt con su topic y payload.

- Busca el nodo_id correspondiente al topic en el dict topic_to_nodo.

- Decodifica el payload como JSON.

- Si hay datos 'dht': actualiza estado_nodos[nodo_id]['dht'].

- Si hay datos 'suelo': actualiza estado_nodos[nodo_id]['suelo'].

- Si hay datos 'bateria': actualiza estado_nodos[nodo_id]['bateria'].

- Llama a guardar_dato() para persistir en disco con timestamp.

- Llama a notificar_actualizacion() y on_update() para refrescar la UI.

### mqtt_detener()

Detiene el loop MQTT, desconecta el cliente y lo pone a None. Se llama automáticamente al inicio de mqtt_iniciar_global() para evitar clientes duplicados.

### mqtt_publicar_config(payload)

Publica el horario elegido al topic esp32/config. Si el cliente global ya está conectado, lo usa directamente. Si no, crea una conexión temporal solo para publicar y luego la cierra.

El topic esp32/config es compartido por todos los nodos ESP32. Al enviar una configuración, TODOS los ESP32 activos la recibirán y cambiarán su horario. Esto es una limitación del firmware actual.

## 4.9 Sistema de Cámara (Líneas 342–444)

Las cámaras ESP32-CAM envían imágenes JPEG fragmentadas en mensajes MQTT base64 porque el tamaño de una imagen completa supera el límite de un solo mensaje MQTT. El sistema usa tres topics para la transferencia:

| Topic MQTT | Payload | Significado |
| --- | --- | --- |
| cam/start | Número entero (tamaño total en bytes) | Inicio de una nueva imagen. El código reinicia el buffer de fragmentos. |
| cam/data | String base64 (fragmento de la imagen) | Fragmento de la imagen. Se acumula en _cam_buffer['chunks']. |
| cam/end | (vacío) | Fin de la imagen. El código concatena todos los fragmentos, decodifica el base64, guarda el JPEG en disco y actualiza la UI. |

El buffer de cámara es un diccionario global _cam_buffer que almacena los fragmentos en curso y referencias a los controles de UI activos:

_cam_buffer = {

"chunks": [], # lista de strings base64 acumulados

"nodo_id": None, # qué nodo está enviando fotos ahora mismo

"img_ctrl": None, # ft.Image activo (solo si el dashboard está abierto)

"txt_ctrl": None, # ft.Text del pie de foto

"page": None, # referencia a page para llamar page.update()

}

Las imágenes se guardan SIEMPRE en disco (~/agrotech/data/cam_nodoX_FECHA_HORA.jpg), independientemente de si el dashboard está abierto o no. Si el usuario está en otra pantalla, la imagen se guarda en estado_nodos y se muestra la próxima vez que abra ese dashboard.

## 4.10 Componentes Reutilizables de UI (Líneas 449–490)

Estas cuatro funciones generan elementos visuales que aparecen en múltiples pantallas. Crear componentes reutilizables evita duplicar código y mantiene un estilo visual consistente.

| Función | Parámetros | Genera | Dónde se usa |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_card(label, unidad, ctrl, icono, color) | label: str, unidad: str, ctrl: ft.Text (el control de valor), icono: ft.Icons.X, color: hex str | Tarjeta blanca con sombra que muestra el ícono del sensor, su nombre, el valor actual y la unidad. | Dashboard: cada variable (temperatura, humedad, N, P, K, etc.) tiene su propia sensor_card. |
| sec_header(icono, titulo, subtitulo, color) | icono, titulo, subtitulo, color | Encabezado de sección con ícono circular coloreado, título en negrita y subtítulo gris. | Dashboard: encabezado de cada grupo de sensores (DHT22, Batería, Suelo, Cámara). |
| chip(texto, color) | texto: str, color: hex str | Etiqueta pequeña (pastilla) con borde redondeado y fondo semitransparente del color dado. | Pantalla de selección de nodo: chips 'S.Ambiente', 'S.Suelo', 'Cam'. |
| barra_superior(titulo, on_back, extras) | titulo: str, on_back: función, extras: list[Control] opcional | Barra verde oscuro en la parte superior con botón de retroceso, ícono ECO, título y espacio para controles adicionales. | Pantallas 2, 4 y 5. El Dashboard tiene su propia barra personalizada. |

## 4.11 Pantalla 1 — Inicio (Líneas 495–534)

Función: build_inicio(on_inicio)

Es la pantalla de bienvenida. Muestra el logo, el nombre 'AgroTech' y un botón 'INICIO'. No tiene estado interno ni conexión MQTT. Solo muestra información estática y espera que el usuario toque el botón.

Recibe: on_inicio — función lambda que navega a la Pantalla 2 cuando se toca el botón.

Devuelve: ft.Container con gradiente verde oscuro, iconos decorativos semitransparentes y el botón central.

## 4.12 Pantalla 2 — Selección de Nodo (Líneas 540–604)

Función: build_nodos(on_volver, on_sel)

Muestra la cuadrícula de nodos disponibles con estadísticas globales (total, en línea, offline). Cada nodo aparece en una tarjeta que muestra su nombre, topic, cantidad de medidas por día y los tipos de sensores que tiene.

| Función interna | Descripción |
| --- | --- |
| card(nodo) | Construye la tarjeta visual de un nodo. Si nodo['activo'] es True, la tarjeta tiene borde verde, sombra y es clickeable. Si es False, borde gris y sin interacción. |
| stat(v, label, icono, color) | Construye una mini-tarjeta de estadística (número grande + etiqueta). Se usa para los contadores de nodos Totales, En línea y Offline. |

Recibe: on_volver (volver a Pantalla 1), on_sel (función que recibe el dict del nodo seleccionado y navega al Dashboard).

La cuadrícula usa ft.ResponsiveRow para adaptarse automáticamente a distintos tamaños de pantalla (xs: 1 col, sm: 2 col, md: 3 col, lg: 4 col).

## 4.13 Pantalla 3 — Dashboard (Líneas 609–853)

Función: build_dashboard(nodo, page, on_volver, on_config, on_historico)

Es la pantalla central y más compleja de la app. Muestra los datos en tiempo real del nodo seleccionado, organizados en vistas navegables con botones de flecha.

### Controles de valor (variables de UI)

Cada variable de sensor tiene su propio objeto ft.Text que actúa como referencia mutable. La función actualizar() escribe directamente en sus atributos .value para refrescar los datos sin reconstruir la pantalla:

vt = ft.Text('--', ...) # Temperatura DHT22

vh = ft.Text('--', ...) # Humedad DHT22

vN = ft.Text('--', ...) # Nitrógeno

vP = ft.Text('--', ...) # Fósforo

vK = ft.Text('--', ...) # Potasio

vSH = ft.Text('--', ...) # Humedad del suelo

vST = ft.Text('--', ...) # Temperatura del suelo

vEC = ft.Text('--', ...) # Conductividad eléctrica

vPH = ft.Text('--', ...) # pH

vBAT = ft.Text('--', ...) # Batería

dot = ft.Container(...) # Punto del badge MQTT (verde/rojo)

txt_m= ft.Text('...') # Texto del badge MQTT

img_c= ft.Image(...) # Control de imagen de cámara

txt_c= ft.Text('...') # Texto de pie de foto

### Navegación por vistas

El dashboard muestra una vista a la vez, sin scroll. El usuario navega con botones de flecha (◀ / ▶):

| Vista # | Nombre | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 0 | DHT22 + Batería | Temperatura y humedad ambiental (sensor DHT22) + porcentaje de batería del nodo. Siempre presente. |
| 1 | Sensor de Suelo | 7 parámetros del sensor RS-485: N, P, K (nutrientes), humedad, temperatura, conductividad eléctrica y pH. Siempre presente. |
| 2 | Cámara | Imagen más reciente del ESP32-CAM. Solo aparece si nodo['camera_ip'] no es None. |

### Función actualizar() — el corazón del dashboard

Esta función interna se llama en dos momentos: (1) inmediatamente al construir el dashboard para mostrar el último dato conocido, y (2) cada vez que llega un mensaje MQTT (a través del sistema de callbacks). Lee estado_nodos[nodo_id] y escribe los valores en los controles de UI.

### img_gen_mostrada

Es un dict {'v': -1} que actúa como contador local de la pantalla. Al llegar una nueva foto, imagen_gen en estado_nodos sube a 1, 2, 3... La función actualizar() compara imagen_gen con img_gen_mostrada['v']. Si son distintos, significa que llegó una foto nueva que aún no se ha mostrado.

Se usa un contador en lugar de comparar los strings base64 porque comparar strings de cientos de KB sería muy lento.

## 4.14 Pantalla 4 — Configuración (Líneas 858–1097)

Función: build_config(nodo, page, on_volver)

Permite al usuario configurar cuántas veces al día mide el ESP32 y a qué horas. Al aplicar, publica la configuración al topic MQTT esp32/config y la guarda localmente en JSON.

### Variables de estado interno

modo = {'v': '2'} # modo activo: '2', '3' o 'N' (personalizado)

num_custom = {'v': 4} # número de medidas en modo personalizado (4-12)

horas_seleccionadas = { # horas por cada modo

'2': [10, 18],

'3': [6, 12, 18],

'N': [6, 12, 18, 20],

}

refs_activos = [] # lista de ft.Dropdown activos

### Funciones internas

| Función | Qué hace |
| --- | --- |
| decrementar(e) / incrementar(e) | Cambia num_custom['v'] (mínimo 4, máximo 12) y regenera los dropdowns de hora. |
| hacer_dropdown(hora_val, idx_label) | Crea un ft.Dropdown con 24 opciones (0-23) para seleccionar una hora. Lo añade a refs_activos. |
| actualizar_dropdowns_custom() | Regenera la fila de dropdowns según el número actual de medidas personalizadas. |
| actualizar_modo_ui() | Actualiza el estilo visual de los tres botones de modo (2, 3, N) para resaltar el activo, y muestra u oculta el selector de cantidad. |
| cambiar_modo(nuevo_modo) | Cambia modo['v'] y llama a actualizar_modo_ui(). |
| enviar(e) | Lee los valores de todos los dropdowns en refs_activos, construye el JSON de configuración, lo publica por MQTT y lo guarda en disco. |

## 4.15 Pantalla 5 — Historial (Líneas 1100–1277)

Función: build_historico(nodo, page, on_volver)

Muestra el historial completo de mediciones del nodo seleccionado en una tabla paginada de 10 registros por página, ordenada del más reciente al más antiguo.

### Variables de estado interno

historial # lista cargada del disco con cargar_historial(nodo_id)

# revertida: historial = list(reversed(historial))

total # len(historial)

total_paginas # ceil(total / 10)

pagina_actual # {'v': 0} — índice de la página actual (base 0)

### Componentes de la tabla

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| encabezado() | Fila de títulos de columna: Timestamp, T.Amb, H.Amb, N, P, K, Hum%, T.Suelo, EC, pH, Bat%. |
| fila_dato(r, i) | Fila de datos para el registro r. Las filas pares tienen fondo blanco, las impares fondo verde muy suave (cebrado). |
| filas_col | ft.Column que contiene las filas de la página actual. Se vacía y reconstruye en cada cambio de página. |
| btn_primera, btn_anterior, btn_siguiente, btn_ultima | Botones de navegación de paginación con iconos de flechas dobles y simples. |
| txt_pagina | ft.Text que muestra 'Página X de Y (a-b de total)'. |
| actualizar_tabla() | Función interna que calcula los registros de la página actual, reconstruye filas_col y actualiza txt_pagina y los estados disabled de los botones. |

### Función exportar(e)

Al tocar el botón de descarga (ícono de flecha hacia abajo en la barra superior), esta función genera un archivo CSV con todos los registros del historial (no solo la página actual) en ~/agrotech/data/{nodo_id}_historial.csv. Muestra un SnackBar verde con la ruta del archivo generado.

## 4.16 Función Principal main() (Líneas 1282–1335)

Es el punto de entrada de Flet. Configura la ventana, inicia MQTT y gestiona toda la navegación entre pantallas usando un único ft.Container (cont) que reemplaza su contenido al navegar.

### Configuración de la ventana

page.title = "AgroTech Dashboard v3.0"

page.theme_mode = ft.ThemeMode.LIGHT

page.padding = 0

try:

page.window.width = 800

page.window.height = 480

page.window.full_screen = True

except Exception:

pass

El bloque try/except es necesario porque en algunos modos de ejecución (ej: desde VS Code o en modo web) page.window no está disponible. El except evita que la app crashee en esos casos.

Patrón de navegación

La navegación no usa un sistema de rutas (como ft.Route). En su lugar, cada función mostrar_X() reemplaza cont.content con la nueva pantalla y llama a page.update():

cont = ft.Container(expand=True)

def mostrar_inicio(): cont.content = build_inicio(...) ; page.update()

def mostrar_nodos(): cont.content = build_nodos(...) ; page.update()

def mostrar_dashboard(n): cont.content = build_dashboard(...) ; page.update()

def mostrar_config(n): cont.content = build_config(...) ; page.update()

def mostrar_historico(n): cont.content = build_historico(...) ; page.update()

Al navegar a Configuración, se llama camara_detener() para limpiar los refs de UI de la cámara. Esto evita que cam_on_end() intente actualizar controles de imagen que ya no están en pantalla.

### Punto de entrada del script

if __name__ == "__main__":

ft.run(main, view=ft.AppView.FLET_APP)

ft.run() es el equivalente de ft.app() en Flet 0.84+. El parámetro view=ft.AppView.FLET_APP indica que debe abrirse como ventana nativa de escritorio (no en el navegador).

# 5. Diccionario Completo de Variables

## 5.1 Variables de Módulo (Globales)

| Variable | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MQTT_BROKER | str | Hostname o IP del broker MQTT. |
| MQTT_PORT | int | Puerto del broker MQTT (default: 1883). |
| DATA_DIR | str | Ruta absoluta a la carpeta de datos. |
| NODOS | list[dict] | Lista de configuraciones de todos los nodos. |
| C | dict[str, str] | Paleta de colores. Todos los hex de la app. |
| estado_nodos | dict[str, dict] | Estado en RAM de todos los nodos (último dato conocido). |
| estado_mqtt | dict | {'conectado': bool} — estado actual del cliente MQTT. |
| _mqtt_client | Optional[mqtt.Client] | Referencia global al cliente paho-mqtt activo. None cuando no está conectado. |
| _camara_activa | threading.Event | Evento de threading (no usado activamente en v3.0, pero declarado para compatibilidad futura). |
| _callbacks_actualizacion | list[callable] | Lista de funciones a llamar cuando llegan datos MQTT. |
| _cam_buffer | dict | Buffer de fragmentos de imagen de cámara en tránsito. |
| _CAM_PLACEHOLDER | str | Data URI de un GIF transparente de 1x1 px. Valor inicial del ft.Image de cámara para que no muestre un error visual. |

## 5.2 Variables Locales Importantes (dentro de funciones)

| Variable / Contexto | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| topic_to_nodo [en mqtt_iniciar_global] | dict[str,str] | Mapea cada topic MQTT al nodo_id correspondiente. Ej: {'esp32/nodo1/data': 'nodo1'}. Se construye una vez al iniciar MQTT. |
| nodo_id [en build_dashboard] | str | Copia local del nodo['id'] para evitar acceder al dict del nodo en cada callback. |
| vista_actual [en build_dashboard] | dict{'v':int} | Índice de la vista activa (0, 1 o 2). Dict en lugar de int simple porque Python no puede reasignar enteros en closures. |
| img_gen_mostrada [en build_dashboard] | dict{'v':int} | Contador de la última generación de imagen mostrada. Se compara con estado_nodos[...]['imagen_gen']. |
| modo [en build_config] | dict{'v':str} | Modo de configuración activo: '2', '3' o 'N'. |
| num_custom [en build_config] | dict{'v':int} | Número de medidas en el modo personalizado. |
| refs_activos [en build_config] | list[ft.Dropdown] | Lista de los dropdowns de hora actualmente visibles. Se vacía y reconstruye al cambiar de modo. |
| horas_seleccionadas [en build_config] | dict | Guarda las horas seleccionadas por cada modo para que no se pierdan al cambiar de modo y volver. |
| pagina_actual [en build_historico] | dict{'v':int} | Índice de la página actual del historial (base 0). |
| total_paginas [en build_historico] | int | Número total de páginas = ceil(total / 10). |

# 6. Formato JSON Esperado del ESP32

El ESP32 debe publicar mensajes al topic configurado en NODOS[x]['topic'] con el siguiente formato JSON:

{

"dht": {

"t": 25.5, // temperatura en °C (también acepta 't' o 'temp')

"h": 65.2 // humedad relativa % (también acepta 'h' o 'hum')

},

"suelo": {

"N": 45, // nitrógeno mg/kg

"P": 30, // fósforo mg/kg

"K": 120, // potasio mg/kg

"hum": 35.5, // humedad del suelo %

"temp": 22.1, // temperatura del suelo °C

"ec": 350, // conductividad eléctrica µS/cm

"ph": 6.8 // pH del suelo

},

"bateria": {

"porcentaje": 85.0 // porcentaje de carga 0-100

}

}

No es obligatorio incluir los tres objetos en cada mensaje. Puedes enviar solo 'dht', solo 'suelo', o cualquier combinación. El código solo actualiza los campos presentes en el mensaje.

Para probar sin hardware, abre una terminal en la Pi y ejecuta:

mosquitto_pub -h localhost -t "esp32/nodo1/data" -m \

'{"dht":{"t":24.5,"h":70.1},"suelo":{"N":38,"P":22,"K":115,

"hum":42.0,"temp":21.3,"ec":310,"ph":6.5},"bateria":{"porcentaje":85.0}}'

## Protocolo de Cámara

El ESP32-CAM divide cada imagen JPEG en fragmentos base64 y los envía secuencialmente:

# 1. Anuncio de inicio (payload = tamaño total en bytes)

mosquitto_pub -t cam/start -m "15360"

# 2. Fragmentos de la imagen (uno o más)

mosquitto_pub -t cam/data -m "/9j/4AAQSkZJRgABAQ..."

# 3. Señal de fin

mosquitto_pub -t cam/end -m ""

El nodo_id de la imagen se toma de _cam_buffer['nodo_id'], que se actualiza cuando el usuario abre el dashboard de un nodo con cámara. Si la foto llega mientras el dashboard no está abierto, se guarda usando el último nodo_id conocido.

# 7. Flujo de Datos de Extremo a Extremo

| Paso | Quién actúa | Qué sucede |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | Toma mediciones con sus sensores y construye un JSON con los valores. |
| 2 | ESP32 | Publica el JSON al topic MQTT configurado en su firmware (ej: esp32/nodo1/data). |
| 3 | Mosquitto (Pi) | Recibe el mensaje y lo enruta a todos los suscriptores del topic. |
| 4 | paho-mqtt (Pi) | El hilo de red del cliente MQTT recibe el mensaje y llama a _on_message_router. |
| 5 | agrotech_app.py | _on_message() identifica el nodo_id, parsea el JSON y actualiza estado_nodos[nodo_id] en RAM. |
| 6 | agrotech_app.py | guardar_dato() escribe el registro con timestamp en ~/agrotech/data/nodoX.json. |
| 7 | agrotech_app.py | notificar_actualizacion() llama a todos los callbacks registrados. |
| 8 | build_dashboard() | La función actualizar() (registrada como callback) lee estado_nodos y actualiza los ft.Text con los nuevos valores. |
| 9 | Flet | page.update() refresca la pantalla y el usuario ve los datos nuevos. |

# 8. Cómo Agregar un Nuevo Nodo

Agregar un nodo nuevo es un proceso de dos pasos: modificar la lista NODOS en el código Python y configurar el ESP32 para que publique al topic correcto.

## Paso 1 — Editar la lista NODOS

Abre ~/agrotech/agrotech_app_v11.py y añade un nuevo dict a la lista NODOS:

NODOS = [

{"id":"nodo1", ...}, # existente

{"id":"nodo2", ...}, # existente

# NUEVO:

{

"id": "nodo5",

"nombre": "Nodo 5 · Invernadero",

"topic": "esp32/nodo5/data",

"camera_ip": "192.168.1.55", # o None si no tiene cámara

"activo": True,

},

]

## Paso 2 — Reiniciar la app

Guarda el archivo y reinicia la aplicación. El nuevo nodo aparecerá automáticamente en la pantalla de selección y el cliente MQTT se suscribirá a su topic.

# Ctrl+C para detener la app, luego:

python agrotech_app.py

El id del nodo debe ser único y no contener espacios ni caracteres especiales. Se usa directamente como nombre de archivo (nodo5.json, nodo5_config.json).

# 9. Problemas Frecuentes y Soluciones

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Badge MQTT muestra 'Sin conexión' | Mosquitto no está corriendo | sudo systemctl start mosquittosudo systemctl status mosquitto |
| Los datos no se actualizan en el dashboard | El topic en NODOS no coincide con el del ESP32 | Verificar que NODOS[x]['topic'] es exactamente igual al que publica el ESP32. Probar con mosquitto_sub -t '#' para ver todos los mensajes. |
| El dashboard muestra '--' en todos los valores | No hay datos guardados y aún no ha llegado ningún mensaje MQTT | Publicar un mensaje de prueba con mosquitto_pub (ver Sección 6). Si los datos llegan, el problema es el ESP32. |
| Error 'externally-managed-environment' al instalar | El entorno virtual no está activado | source ~/agrotech/venv/bin/activate |
| La app no abre (pantalla en blanco o error) | El entorno virtual no está activo o falta flet-desktop | source venv/bin/activate && pip install flet-desktop --upgrade |
| Error TabError: inconsistent use of tabs and spaces | El archivo tiene mezcla de tabs y espacios | python3 -c "with open('agrotech_app.py') as f:\n for i,l in enumerate(f,1):\n if '\t' in l: print(i, repr(l))" |
| Las imágenes de la cámara no aparecen | El ESP32-CAM no está publicando en cam/start, cam/data, cam/end | Verificar el firmware del ESP32-CAM. El nodo_id de la cámara se asigna al último nodo con cámara cuyo dashboard se abrió. |
| La pantalla es demasiado grande o pequeña | La resolución del monitor no es 800x480 | Ajustar page.window.width y page.window.height en main(). Si page.window.full_screen = True, el sistema lo adapta automáticamente. |
| El historial aparece vacío | La carpeta data/ no existe o el archivo JSON está corrupto | ls ~/agrotech/data/ && cat ~/agrotech/data/nodo1.json |
| Error al exportar CSV | Permisos de escritura en DATA_DIR | chmod 755 ~/agrotech/data/ |